# Devil’s Brequins - Rouler à moto en Groupe

# Rouler en groupe en moto nécessite un peu de DISCIPLINE, surtout quand on a comme objectifs de :

- Conserver un haut niveau de sécurité (c’est la vocation des DBs!)

- Ne pas occasionner de stress ou de fatigue inutile

- Conserver une vitesse moyenne raisonnable

- Ne pas perdre de Membres du groupe pendant le trajet (si, si ! çà peut arriver !)

# Organisation des motos

La première moto – le meneur : joue un rôle tout particulier : elle se place sur la partie gauche de la voie, en "éclaireur", et ajuste sa vitesse par rapport à la moto qui se situe derrière

La seconde moto : doit être la plus petite cylindrée, la plus faible autonomie ou conduite par le motard le plus novice.

La dernière moto – la moto « serre-file » : elle surveille l'ensemble du groupe et prévient d’un problème par appel de phare ou sonore. Le cas échéant elle remonte la file (avec prudence) pour prévenir le meneur d’un problème.

# Conduite

Recommandations de base :

- garder la même place au sein du groupe et respecter un intervalle « suffisant » entre chaque moto.

- lors de tout ralentissement faire des appels de feux stop (légères pressions répétées sur le frein)

- lors d’un freinage d’urgence, conserver impérativement sa position (décalage = risque de collision)

- s'arrêter toujours en position de sécurité (le meneur veille à s’arrêter où l’espace est suffisant pour l’ensemble du groupe ce qui n’est pas évident au-delà de 5 ou 6 motos : il lui faut raisonner comme un chauffeur poids-lourd avec sa loooongue remorque…..)

- surveiller la moto qui précède et celle qui suit et relayer de suite leurs indications : clignotants - avertisseur sonore - appels de phare de ceux qui sont coupés du groupe (feu rouge,  panne, etc...)

En ligne droite

Se répartir à droite ou à gauche de la voie mais jamais à 2 sur la même ligne. Cette formation en quinconce permet un groupe plus compact, des distances de sécurité plus importantes en cas de freinage d’urgence, et libère un couloir de vision central qui permet à chaque motard de voir loin.

En courbe

Si l'on est au sein d'une série de virages rapprochés, se mettre en file indienne.

En ville

Resserrer le groupe pour limiter le risque de faire couper la formation par un feu rouge ou un véhicule s’intercalant.

Sur les carrefours où l’on est non prioritaire (p.ex. avec un stop)

Avancer à autant de motos que possible pour occuper toute la largeur de la route. Toutes les motos qui sont sur la même ligne démarrent en même temps et reprennent leur formation sur la nouvelle route.

Lors des dépassements

Garder toujours sa position dans le groupe. Dépasser un par un, à tour de rôle, en respectant l'ordre du convoi. Chaque motard attend que le motard précédent ait terminé son dépassement, met alors son clignotant, se place sur la gauche de sa voie et ne commence son dépassement que quand l'espace pour se rabattre est suffisant entre le motard qui le précède et le véhicule. Une fois le véhicule dépassé, il est important de ne pas réduire sa vitesse afin de laisser de la place pour se rabattre au motard suivant.

En cas de perte de vue de la moto qui suit

NB : toujours vérifier la présence de la moto qui suit lors des changements de direction : c’est le principal risque de perdre un motard… !!!

Mettre son clignotant à droite, faire des appels de phare ou d’avertisseur sonore et s'arrêter dès que les conditions de sécurité le permettent. Celui qui précède finira par s'apercevoir de l’absence de la moto suivante, et s'arrêtera aussi, et ainsi de suite jusqu'au meneur du groupe. Lors des changements de direction  s’efforcer en plus de rester visible depuis la direction d’arrivée

# 5 signes utiles

- Ralentir : main à plat vers le bas, plusieurs fois.

- Danger sur la chaussée (trous, gravillons, boue, débris, etc.…) : jambe gauche ou droite vers le bas en fonction de l’emplacement du danger sur la chaussée

- Arrêt immédiat : bras levé avec la main ouverte.

- Ravitaillement de la moto : poing fermé avec le pouce en bas vers le réservoir.

- Ravitaillement du motard ;o))): poing fermé avec le pouce horizontal vers la bouche

Bonne route et ….la prudence !!!